Utiliser wireshark seul avec affichage live

1)Installer Wireshark via synaptic ou apt-get install

2)Démarrer usbmon ( installé d'office dans les noyaux après 2.6 ) #sudo mount -t debugfs none_debugs /sys/kernel/debug ( déjà démarré dans noyau récent ) #sudo modprobe usbmon On peut regarder les ports du PC ( voir doc usbmon pour syntaxe http://www.kernel.org/doc/Documentation/usb/usbmon.txt ) #sudo ls /sys/kernel/debug/usb/usbmon 0s 0u 1s 1t 1u 2s 2t 2u 3s 3t 3u 4s 4t 4u 0 = tous les bus, non accessible dans wireshark s = nom d'un événement générique ( generic event overview ), t, u = données brutes, t est l'ancien format => on prend u

3) démarrer wireshark en root dans un terminal ( sinon on n'a pas d'interface réseau )

4) choisir comme interface le port USB => on a en live les échanges. ( on pouvait voir les appareils connectés en faisant un affichage de /usb/devices: Soit lançant dans un terminal le script #usb-devices soit par "cat /proc/bus/usb/devices" ).

Utiliser wireshark et tshark ( version console ) => Affichage à postériori

source: http://nagaraj-embedded.blogspot.fr/2012/03/capturing-usb-data-through-wireshark.html

1)Installer Wireshark ET la version console tshark via synaptic ou apt-get install

2)Démarrer usbmon ( installé d'office dans les noyaux après 2.6 ) #sudo mount -t debugfs none_debugs /sys/kernel/debug ( déjà démarré dans ubuntu studio ) #sudo modprobe usbmon On peut regarder les ports du PC ( voir doc usbmon pour syntaxe http://www.kernel.org/doc/Documentation/usb/usbmon.txt ) #sudo ls /sys/kernel/debug/usb/usbmon 0s 0u 1s 1t 1u 2s 2t 2u 3s 3t 3u 4s 4t 4u 0 = tous les bus, s = nom d'un événement générique ( generic event overview ), t, u = données brutes, t est l'ancien format => on prend u

3) Lancer tshark ( wireshark en console ) pour voir toutes les interfaces ( -D ) sur lesquelles on peut faire des captures dont celles USB !! #sudo tshark -D résultat du style: #sudo tshark -D tshark: Lua: Error during loading: [string "/usr/share/wireshark/init.lua"]:45: dofile has been disabled 1. eth0 2. wlan0 3. usbmon1 (USB bus number 1) 4. usbmon2 (USB bus number 2) 5. usbmon3 (USB bus number 3) 6. usbmon4 (USB bus number 4) 7. any (Pseudo-device that captures on all interfaces) 8. lo

4) On peut utiliser le socket ‘0u' (tous les bus ) ou trouver le bus utilisé pour l’appareil Trouver le bus utilisé: -> soit faire la liste des appareils connectés par la commande ( script qui affiche le fichier /usb/devices ) #usb-devices -> soit faire un affichage de /usb/devices: "cat /proc/bus/usb/devices". Par exemple si on reconnait l'appareil dans le paragraphe avec "Bus=04", on fait la capture "tshark -i usbmon4". T: Bus=03 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=12 MxCh= 0 D: Ver= 1.10 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS= 8 #Cfgs= 1 P: Vendor=0557 ProdID=2004 Rev= 1.00 S: Manufacturer=ATEN S: Product=UC100KM V2.00 Bus=03 means it's bus 3. Remarque: On doit pouvoir faire sans tshark avec # cat /sys/kernel/debug/usb/usbmon/3u > /tmp/1.mon.out

5) Faire une capture par exemple sur le port usb n°2 ( usbmon2 ) vers le fichier 1.pcap créer le fichier nano 1;pcap, mettre un espace dedans, ctrl+o, ctrl+x #sudo tshark -i usbmon2 -w 1.pcap

6) Lancer wireshark, ouvrir ce fichier File/Open ( locate 1.pcap )

autres solutions;

windows 32 bits 
http://www.linuxtv.org/wiki/index.php/Usbsnoop
usbsnoop http://usbsnoop.sourceforge.net/

usbdump http://biot.com/blog/usb-sniffing-on-linux
http://biot.com/usbdump/

sources USB:

http://www.lvr.com/usb.htm
vendeur usb: http://www.linux-usb.org/usb.ids
HowToIdentifyADevice USB   http://wiki.debian.org/HowToIdentifyADevice/USB