Interactions avec PC

sous ubuntu

I) Clavier

II) Souris

 Installation et test

Intégrée au noyau linux par défaut

 Utilisation

- Soit on lit  /dev/input/mouseN pour la Nième souris ( portable ) ou /dev/input/mice pour toutes à la fois.

- Soit on s'intéresse au event associé:

* On trouve quel est l'event associé à la souris avec: cat /proc/bus/input/devices * On modifie le numéro du event dans le programme donné en annexe * sudo ./souris

Pour associer les codes à des significations, on a des macros dans linux/input.h ( chercher EV_SYN — synthetic events (e.g. 0 0 0) which separate real events EV_KEY — key/button events EV_REL — relative motion EV_ABS — absolute motion BTN_LEFT BTN_RIGHT BTN_MIDDLE )

source: http://www.linuxquestions.org/questions/linux-newbie-8/reading-mouse-device-615178/

 Intégration à un autre programme

?????????

III) Joystick USB

 Installation et test

- apt-get install joystick  ( ce qui installe en particulier un lociciel jstest )

- Ouvrir un terminal très large ( grande ligne à afficher, si trop étroit alors affichage moche )

- On teste le joystick avec la commande:

cd /usr/bin

./jstest --normal /dev/input/js0

 Utilisation

On veut refaire le même programme.

- On charge la source à https://github.com/Grumbel/xboxdrv-ubuntu/blob/master/tools/jstest.c

- On la met dans un répertoire quelconque

- sudo chmod 777 jstest.c

- On compile

gcc jstest.c -o mon_jstest

- On exécute

./mon_jstest --normal /dev/input/js0

 Intégration à un autre programme

Au lieu d'afficher une message à l'écran comme dans jstest, on envoie un message via ???

?????????

IV) Wiimote via Bluetooth

 Préparation des outils

On va utiliser le projet CWIID:

- bibliothèque  libwiimote

- wminput = appairage de wii et télécommande HID (http://abstrakraft.org/cwiid/browser/wminput/ )

- wmgui = interface graphique pour voir état et messages venant de la wii

( ex: http://www.youtube.com/watch?v=Eaz34Lsx2cI )

Installation

sudo aptitude install wminput wmgui lswm

Sources: http://www.ubuntugeek.com/howto-get-wii-remote-working-in-ubuntu-810-intrepid-ibex.html ( dont la source est http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=993376 )

 Utilisation simple des outils disponibles

On dispose de 3 programmes:

| Lswm => voir adresse BT de la wii | - clic sur 2 boutons 1 et 2 de wii - lancer lswm => appairé et on voit adr mac de la wii ( sinon relancer lswm ) |
| --- | --- |
| Wmgui => voir état des éléments de la wii | - Applications --> Accessories --> Wmgui => On a en haut l'état des éléments de la wiimote. - Settings, cocher Acc Data pour l'accélération. - File > Connect => Invite à appui boutons de wii, - Appui sur les 2 boutons 1 et 2 de la wii. - Valider dans wmgui |
| Wminput => faire une télécommande HID du PC | - sudo modprobe uinput ( pour éviter de le faire à chaque démarrage voir lien avant = faire gksudo gedit /etc/modules et Insert this line at the end of the file uinput ) - gksudo wminput [your wiimote's bluetooth address] ou sans adresse s'il n'y en a qu'une Pour associer boutons de wii et action du PC: http://abstrakraft.org/cwiid/browser/wminput/ # Source: http://doc.ubuntu-fr.org/wiimote |

Remarque:  	On dispose d'un outil qui détecte les périphériques Bluetooth de profil HID = La wii:

hidd dans le paquet bluez-compat

Installer le paquet bluez-compat	-> hidd  pour discovery de hid

-> dund  pour discovery de dun

-> pand   pour discovery de pan

 Accès direct aux trames bluetooth de la wii

| Sans wireshark | - lancer wmgui sans acc, - ouvrir un terminal pour voir trames en RAW sudo hcidump -R - appui de boutons => 2 trames - stopper hcidump et relancer hcidump -X ( décode et fin de raw ) - mettre acc dans wmgui, passer à wminput ( penser à sudo modprobe uinput ) |
| --- | --- |
| Avec wireshark | http://autosysprogs.blogspot.fr/2011/02/bluetooth-hci.html - put the BT device into the pairing mode - as a root issue command hcidump -t -w fichier - as a user issue command hcitool scan; wait for the command to complete - stop the hcidump -t -w fichier with Ctrl-C - start wireshark and open the test file. ( démarrer en normal, pas interface, PUIS en root, le gui démarre, car en root direct le gui peut bloquer) |

 Modification des programmes et recompilation

V) Kinect

VI) Android via Bluetooth

| interaction | clavier | kbhit ( termios.h ) |
| --- | --- | --- |
|  | souris | http://www.textfiles.com/computers/weiskamp.lst |
|  | joystick usb | ubuntu joystick et jstest-gtk http://crow202.org/jstest.c.txt mater début de ( trucs à créer ) http://www.kernel.org/doc/Documentation/input/joystick.txt |
|  | kinect | http://www.freenect.com/ http://thelinell.com/blog/kinect-programming-on-ubuntu/ |
|  | android BT | voir tp alt1 |

mon_jstest.c  = mode normal seul, accès seul à /dev/input/js0 ( plus d'arguments du main ) et plus de test d'accès fichiers

#include <unistd.h> #include <sys/ioctl.h> #include <sys/time.h> #include <sys/types.h> #include <stdlib.h> #include <fcntl.h> #include <unistd.h> #include <stdio.h> #include <errno.h> #include <string.h> #include <stdlib.h> #include <stdint.h> #include <linux/input.h> #include <linux/joystick.h> char *axis_names[ABS_MAX + 1] = { "X", "Y", "Z", "Rx", "Ry", "Rz", "Throttle", "Rudder", "Wheel", "Gas", "Brake", "?", "?", "?", "?", "?", "Hat0X", "Hat0Y", "Hat1X", "Hat1Y", "Hat2X", "Hat2Y", "Hat3X", "Hat3Y", "?", "?", "?", "?", "?", "?", "?", }; char *button_names[KEY_MAX - BTN_MISC + 1] = { "Btn0", "Btn1", "Btn2", "Btn3", "Btn4", "Btn5", "Btn6", "Btn7", "Btn8", "Btn9", "?", "?", "?", "?", "?", "?", "LeftBtn", "RightBtn", "MiddleBtn", "SideBtn", "ExtraBtn", "ForwardBtn", "BackBtn", "TaskBtn", "?", "?", "?", "?", "?", "?", "?", "?", "Trigger", "ThumbBtn", "ThumbBtn2", "TopBtn", "TopBtn2", "PinkieBtn", "BaseBtn", "BaseBtn2", "BaseBtn3", "BaseBtn4", "BaseBtn5", "BaseBtn6", "BtnDead", "BtnA", "BtnB", "BtnC", "BtnX", "BtnY", "BtnZ", "BtnTL", "BtnTR", "BtnTL2", "BtnTR2", "BtnSelect", "BtnStart", "BtnMode", "BtnThumbL", "BtnThumbR", "?", "?", "?", "?", "?", "?", "?", "?", "?", "?", "?", "?", "?", "?", "?", "?", "?", "WheelBtn", "Gear up", }; #define NAME_LENGTH 128 void main () { int fd, i; unsigned char axes = 2; unsigned char buttons = 2; int version = 0x000800; char name[NAME_LENGTH] = "Unknown"; uint16_t btnmap[KEY_MAX - BTN_MISC + 1]; uint8_t axmap[ABS_MAX + 1]; fd = open("/dev/input/js0", O_RDONLY); ioctl(fd, JSIOCGVERSION, &version); ioctl(fd, JSIOCGAXES, &axes); ioctl(fd, JSIOCGBUTTONS, &buttons); ioctl(fd, JSIOCGNAME(NAME_LENGTH), name); ioctl(fd, JSIOCGAXMAP, axmap); ioctl(fd, JSIOCGBTNMAP, btnmap); printf("Driver version is %d.%d.%d.\n", version >> 16, (version >> 8) & 0xff, version & 0xff); if (buttons > 0 && btnmap[0] < BTN_MISC) { /* btnmap out of range for names. Don't print any. */ printf("Joystick (%s) has %d axes ", name, axes); printf("and %d buttons.\n", buttons); } else { printf("Joystick (%s) has %d axes (", name, axes); for (i = 0; i < axes; i++) printf("%s%s", i > 0 ? ", " : "", axis_names[axmap[i]]); puts(")"); printf("and %d buttons (", buttons); for (i = 0; i < buttons; i++) printf("%s%s", i > 0 ? ", " : "", button_names[btnmap[i] - BTN_MISC]); puts(")."); } printf("Testing ... (interrupt to exit)\n"); /* mode normal * Event interface, single line readout. */ { int *axis; char *button; int i; struct js_event js; axis = calloc(axes, sizeof(int)); button = calloc(buttons, sizeof(char)); while (1) { read(fd, &js, sizeof(struct js_event)); switch(js.type & ~JS_EVENT_INIT) { case JS_EVENT_BUTTON: button[js.number] = js.value; break; case JS_EVENT_AXIS: axis[js.number] = js.value; break; } printf("\r"); if (axes) { printf("Axes: "); for (i = 0; i < axes; i++) printf("%2d:%6d ", i, axis[i]); } if (buttons) { printf("Buttons: "); for (i = 0; i < buttons; i++) printf("%2d:%s ", i, button[i] ? "on " : "off"); } fflush(stdout); } } }

Gestion souris selon	http://www.linuxquestions.org/questions/linux-newbie-8/reading-mouse-device-615178/

on trouve quel est l'event associé à la souris avec   cat /proc/bus/input/devices

#include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <fcntl.h> #include <linux/input.h> #define MOUSEFILE "/dev/input/event1" int main() { int fd; struct input_event ie; if((fd = open(MOUSEFILE, O_RDONLY)) == -1) { perror("opening device"); exit(EXIT_FAILURE); } while(read(fd, &ie, sizeof(struct input_event))) { printf("time %ld.%06ld\ttype %d\tcode %d\tvalue %d\n", ie.time.tv_sec, ie.time.tv_usec, ie.type, ie.code, ie.value); } return 0; }